二期病房楼大厅LED大屏项目参数

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED大屏
	显示净尺寸：宽度：8.4m，高度：4.725m,显示净面积：39.69㎡；
2.★间距：≤1.875mm，SMD表贴三合一封装，灯珠采用国内灯珠厂家金线封装产品（提供灯珠生产厂家金线封装证明文件）；
3.视角：垂直/水平≥175°，亮度：≥600cd/㎡，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：＜0.1%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；刷新率：≥3840Hz，对比度：≥20000:1，色温：20-20000K可调，平均失效间隔时间：≥200000小时；
4.PCB设计：PCB灯驱合一、多层电路板设计；模组采用专业级高强度板材，不低于TG150强度等级，板厚不低于2.0mm，有效防止PCB变形。HUB采用专业级高强度板材，不低于TG135强度等级。板厚不低于1.6mm，有效防止PCB变形；
5.模组采用LED驱动分压式设计，降低点状发热源，提高模组色彩均匀性；模组带有专业测试点设计，测试点不少于8处，方便快速检修模组和排除故障；模组和HUB采用三防工艺，有效防潮、防盐雾、防霉；采用专业级PET片，贴在模组边缘，极大的提高了模组显示效果均匀性；
6.#箱体设计：箱体尺寸为16:9比例，压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大的方便箱体拼装；箱体间支持XYZ轴六个方向调节，且前后都支持XYZ轴调节；箱体间通过塞打螺丝实现定位和锁紧两项功能，无需左右定位柱，方便拆装；
7.箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面，箱体底部条形防撞条设计，底部增加矩形防撞条；
8.硬接口：接收卡、HUB板二合一集成设计，模组与主板采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件镀金≥50μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；
9.防透光设计：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光；箱体边缘台阶式设计，防止模组透光；模组间增加凹槽设计，防止模组间透光；
10.功耗：峰值功耗≤375W/㎡，平均功耗：≤125W/㎡，能效一级；内置电源具备PFC功能，电源功率因素≥0.95；转换效率≥90%；
11.显示效果：控制系统具有24bit的处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下能保证不出现马赛克现象，避免图像细节损失；支持色彩增强功能，支持图像锐化功能；
12.亮度均匀性修复：具备亮度均匀性修复技术，确保屏幕亮度均匀性；
13.防护等级：防尘≥IP6X，PCB、单元整体阻燃不低于 V-0级要求；水平燃烧试验符合HB等级要求，辐射发射、传导发射满足ClassB 要求；
14.#维护方式：因屏幕安装位置高，并且屏幕后部空间满足维修需求，要求支持完全后维护方式；
15.#视网膜蓝光危害符合GB/T 20145-2006标准要求，产品具备蓝光护眼多重过渡保护系统，显示屏调到蓝光最亮状态下，蓝光危害加权辐亮度值≤0.015W.m-2.sr-1属无危害类。
16.★所投LED显示产品须通过国家强制性CCC认证。

所投LED显示产品符合中国CQC节能产品、中国环境标志II型产品认证。

注：以上技术参数要求提供带有“CNAS、CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章，未提供的将视为不满足。
	㎡
	39.69
	

	2
	视频处理器
	1.#接口配置：包括2路HDMI2.0,1路DP1.2+HDMI2.0二选一，4路HDMI1.3输入，支持32个千兆网口输出；
2.支持自检功能，包括:运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态；
3.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持一键对主图层的输入源进行切换；
4.支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整；
5.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，支持画质处理技术，支持输出画面无级缩放；
6.支持输入源自定义截取，可对任意输入源进行自定义截取，有效消除因源比例不匹配出现的过渡拉伸和黑边现象；
7.最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K 图层，全部图层大小和位置可单独调节；
8.支持OSD图片、滚动字幕、天气预报，时钟，客户值班表，字幕支持字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放，支持字幕冻结；
9.设备需自带播控软件，免费升级。

11.#产品与大屏为同一品牌。

12.产品通过国家强制性CCC认证，提供证书复印件并加盖厂家公章。

注：以上参数要求提供带有“CNAS、CMA”标识的权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖厂家公章，未提供的将视为不满足。
	台
	1
	

	3
	智能配电柜
	1.智能配电箱不小于40KW，内置多功能PLC控制模块，可实现在计算机远程端对大屏幕进行开屏、关屏断电操作。
2.#与显示屏为同一品牌。
3.★提供产品CCC证书复印件并加盖厂家公章。

4.提供PLC控制软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。
	台
	1
	

	4
	控制电脑
	英特尔I7处理器，16G内存，512G SSD /RTX3060  21寸1080P显示器，标配鼠标键盘
	套
	1
	

	5
	机柜
	22U标准网络机柜，黑色哑光面，带组合式电源插排。
	台
	1
	

	6
	屏体框架
	定制后维护屏体框架，国标钢材，屏体包边材料的材质、颜色、光泽度与现场装修协调一致，美观大方。
	㎡
	39.69
	

	7
	辅材
	包含视频处理器到屏体部分的网线，智能配电柜到屏体部分的电缆；安装所需的配套辅材。
	项
	1
	

	8
	备品备件
	同批次模组8张，接收卡2张，电源4台
	项
	1
	


