# 阜外华中心血管病医院

车载无创心功能监测装置招标技术要求

| ★一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 1)提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2)进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。 3)投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 | 具备 |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 提供设备配套所需耗材的医疗器械注册证或备案凭证，及长期供应价格(含名称、品牌、规格型号、单价、每人份价格) | 具备 |
| 6 | 数量：1套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 设备用途：无创测量心脏血流动力学功能指标、以及颈部和外周血流动力学指标等，全面实时、动态评估 患者的血流动力学状态 | 具备 |
| 2 | 通过无创监测方法获得实时连续血流动力学参数 | 具备 |
| 3 | 主要监测参数，可对患者心排量、心指数、每搏量、每搏指数、每搏变异度、外周阻力、阻力指数，血流 峰值速度变异度等参数无创监测 | 具备 |
| 4 | 可对ECMO患者的脑部血流灌注、脑部血流阻力、远端肢体动脉血流流量、流速及阻力等参数进行实时监 测 | 具备 |
| 5 | 可进行ECMO撤机试验，评估患者心功能情况 | 具备 |
| 6 | 可对ECMO患者的心功能参数进行监测，评估恢复情况 | 具备 |
| 7 | 可测量ECMO主动脉最大血流速度变化速率，评估患者心功能情况 | 具备 |
| 8 | 可监测ECMO患者主动脉瓣打开情况，评估患者心功能情况 | 具备 |
| 9 | 多种趋势和回顾：测量中同屏显示单参数趋势图，且参数可随时切换； | 具备 |
| 10 | 可随时回顾患者信息，和测量任意时间点的测量数值、事件信息和同步多参数动态趋势和频谱信息等 | 具备 |
| 11 | 实时动态参数同步趋势图、基线变异度工具 | 具备 |
| 12 | 信号传输：具有USB2.0接口、TF卡接口、以太网接口： | 具备 |
| 13 | 标配包括心肺复苏工具软件包、被动抬腿工具软件包、补液试验工具软件包等 | 具备 |
| 14 | 供电方式：交流或电池供电 | 具备 |
| 15 | 电池工作时间：充满电后可持续工作≥3小时，有剩余电量显示 | 具备 |
| 16 | 使用年限≥7年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 17 | 提供详细主要配件的价格(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |
| ★1 | 保修期：6年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密 码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |