- 采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 （带副柜） | 1600*800*750 | 42 | 张 | 1.木皮：天然环保木皮贴面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.050mg/L，无死节、孔洞、夹皮、树脂道等。 2.基材：环保E0级中密度纤维板；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC)未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.050mg/m³。 3.水性漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC 含量未检出，游离甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出，可溶性重金属含量镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。 4.胶黏剂：环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、游离甲醛≤0.05g/kg，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出， 卤代烃未检出，水基型胶黏剂总挥发性有机化合物TVOC含量≤100g/L。 |  |
| 2 | 办公桌 | 1200*600*750 | 294 | 张 | 1.面材：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，甲醛释放量≤1.5mg/L；表面耐灼烧性能、耐龟裂性能、耐干热性能检测合格。 2.基材：优质E0级刨花板，甲醛释放量（1m³候箱法)≤0.050mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、未检出；总挥发性有机化合物(TVOC)≤200μg/ m³，静曲强度≥11MPa。 3.封边条：采用PVC封边条,厚度≥2mm，耐干热性、耐磨性、耐老化性合格，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级；多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出、甲醛释放量≤1.5mg/L。 4.包含键盘架。 |  |
| 3 | 办公桌 | 1400*700*750 | 33 | 张 |  |  |
| 4 | 办公桌 | 1600*750*750 | 27 | 张 |  |  |
| 5 | 条桌 | 1400*600*750 | 180 | 个 | 1.面材：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，甲醛释放量≤1.5mg/L；表面耐香烟灼烧、耐龟裂性能、耐干热性能检测合格。 2.基材：优质E0级刨花板，甲醛释放量（1m³候箱法)≤0.050mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、未检出；总挥发性有机化合物(TVOC)≤200μg/ m³，静曲强度≥11MPa。 3.封边条：采用PVC封边条,厚度≥2mm，耐干热性、耐磨性、耐老化性合格，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级；多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出、甲醛释放量≤1.5mg/L。 4.带可刹车静音轮，桌面板可折叠。 |  |
| 6 | 诊断桌 | 1400*700*750 | 50 | 张 | 1.面材：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，甲醛释放量≤1.5mg/L；表面耐香烟灼烧、耐龟裂性能、耐干热性能检测合格。 2.基材：优质E0级刨花板，甲醛释放量（1m³候箱法)≤0.050mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、未检出；总挥发性有机化合物(TVOC)≤200μg/ m³，静曲强度≥11MPa。 3.封边条：采用PVC封边条,厚度≥2mm，耐干热性、耐磨性、耐老化性合格，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级；多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出、甲醛释放量≤1.5mg/L； 4.钢制脚架。 |  |
| 7 | 文更一体柜 | 1350*400*2000H 木质 | 42 | 组 | 1.木皮：天然环保木皮贴面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.050mg/L，无死节、孔洞、夹皮、树脂道等。 2.基材：环保E0级中密度纤维板；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC)未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.050mg/m³。 3.水性漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC 含量未检出，游离甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出，可溶性重金属含量镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。 4.胶黏剂：环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、游离甲醛≤0.05g/kg，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出， 卤代烃未检出，水基型胶黏剂总挥发性有机化合物TVOC含量≤110g/L。 |  |
| 8 | 茶几 | 600*600*430 | 25 | 个 | 1.面材：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，甲醛释放量≤1.5mg/L；表面耐香烟灼烧、耐龟裂性能、耐干热性能检测合格。 2.基材：优质E0级刨花板，甲醛释放量（1m³候箱法)≤0.050mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、未检出；总挥发性有机化合物(TVOC)≤200μg/ m³，静曲强度≥11MPa。 3.封边条：采用PVC封边条,厚度≥2mm，耐干热性、耐磨性、耐老化性合格，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级；多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出、甲醛释放量≤1.5mg/L； 4.双层，金属脚架。 |  |
| 9 | 茶几 | 400*700*500 | 4 | 个 | 1.木皮：天然环保木皮贴面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.050mg/L，无死节、孔洞、夹皮、树脂道等。 2.基材：环保E0级中密度纤维板；符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC)未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.050mg/m³。 3.水性漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；VOC 含量未检出，游离甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出，可溶性重金属含量镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。 4.胶黏剂：环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、游离甲醛≤0.05g/kg，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出， 卤代烃未检出，水基型胶黏剂总挥发性有机化合物TVOC含量≤110g/L。 |  |
| 10 | 茶几 | 600*600*400 | 20 | 个 |  |  |
| 11 | 茶几 | 1200*600*400 | 29 | 个 |  |  |
| 12 | 办公屏风位 | 1400*1400*1150 | 9 | 套 | 1.屏风：框架采用铝合金型材；屏风厚度约为40；横向部分桌面以上部分为扪布+磨砂玻璃，纵向部分台面以上间色为三胺板+扪布；桌面下端采用优质三聚氰胺板，最底部采用100H走线槽，每个工位走线槽位置设有四个五孔插座预留口，方便安装电线、网线分配。 2.桌面板：基材选用优质刨花板，板面厚度≥25mm，饰面选用优质三聚氰胺贴面，具有耐磨、耐划伤等性能，封边选用PVC封边条，厚度≥2mm，同色封边，强度高、手感光滑。 3.五金配件：优质五金件品牌。 4.配置及结构：每个工位含无顶支撑置物筐一个，含落地立式衣柜一个，衣柜内有一块隔板和衣柜挂衣杆。 |  |
| 13 | 办公屏风位 | 1400*1200*1150 | 2 | 套 |  |  |
| 14 | 办公屏风位 | 1500*1500*1150 | 55 | 套 |  |  |
| 15 | 办公屏风位 | 1600*1600*1200 | 14 | 套 |  |  |

注：响应规格型号若无法保持一致，可选用外形、功能相近规格进行报价，同时在报价单内表明实际报价的品牌、规格型号。

二、服务要求

1、本次采购为单价采购，单价包含货物制造、供货、标准附件、备品备件、包装、运输及装卸费、保险费、税费、安装调试费、检测及验收费、质保期内外服务及相关伴随服务等费用之和；本合同执行期间合同单价不变，数量按实结算。

2、服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。

3、成交供应商在接到采购人通知送货前（每批次），须提供符合采购人要求的合格样品，待采购人确认后正式供货。

4、成交供应商需要对其所供应的全部产品质量负责，若使用前后出现质量问题，成交供应商须无条件退换，并承担因产品质量问题造成的其他损失。

5、成交供应商将货物送达并安装完成后，需自行清理产生的包装箱、塑料袋等各类废品。