附件2：采购需求

附件2：采购需求

| 序 号 | 物资 名称 | 参考 规格 | 计量 单位 | 采购 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全遮光卷帘 | 全遮光卷帘参数： 面料：高密遮光卷帘面料，遮光率≥95%，颜色为深灰色。 1.面料材质：70%PVC+30%聚酯纤维；2.面料克重：≥630g/㎡；3.耐干摩擦色牢度(级)实测结果：≥4级；4.耐水色牢度(级)实测结果：变色：≥4级，检测方法：GB/T5713-2013；5.耐光色牢度(级)实测结果：变色：≥4级；6.阻燃：符合《阻燃织物》装饰用织物B1级；7.异味：无异味，检测方法：GB/T18401-2010；8.pH值实测结果：4.5-9，检测方法：GB/T 7573-2009；9.甲醛含量(mg/kg) 实测结果：未检测出，检测方法：GB/T 2912.1-2009；10.经纬密度：经向210根/10cm，纬向200根/10cm；11.断裂强力：经向≥1200N，纬向≥1200N；12.可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) 实测结果：未检出，检测方法：GB/T 17592-2011；（需提供符合检测标准要求的相关产品检验报告）。 遮光卷帘上下梁参数：提供符合要求的相关产品检验报告。 卷帘铝材要求：手动卷帘铝型材采用高强度铝合金材质，依据GB/T5237.4-2017《一般工业用铝合金建筑型材》要求标准检测。 卷帘38上梁铝材材质要求： 1.外观质量：表面光滑、无凹陷、无皱纹、无划痕、气泡等缺陷损伤。 2.直径≥38mm，卷管壁厚≥1.5mm（氧化或者喷涂处理）； 3.弯曲度≤1.0mm；扭宁度≤1.0mm； 4.力学性能：延伸强度≥160（N/mm²）,抗拉强度≥160(N/ mm²),韦氏硬度≥9HW； 5.涂层性能：干湿附着性达到0级； 6.化学成分:①.镁在0.4-0.8%；②.硅在 0.2-0.5%；③.铁≤0.3%；④.铜≤0.1%；⑤.锌≤0.1%；⑥.锰≤0.1%；⑦.铬≤0.1%；⑧.钛≤0.1%； 卷帘下梁铝材材质要求： 1.外观质量：表面光滑、无凹陷、无皱纹、无划痕、气泡等缺陷损伤。 2.宽度≥38mm，卷管壁厚≥1.2mm（氧化或者喷涂处理）； 3.弯曲度≤1.0mm；扭宁度≤1.0mm； 4.力学性能：韦氏硬度≥9HW； 5.涂层性能：干湿附着性达到0级； | 平方米 | 6956.5 | / |
| 2 | 金刚网纱窗 | 纱窗要求：提供符合检测标准要求的相关产品检验报告 1.纱窗:尺寸约为1.3*1.04m； 3.纱窗框架颜色与玻璃幕墙框架同色系，高清高透纱网； 4.适合范围:各种外平开窗、提拉窗、外开上悬窗、内开窗； 5.产品特点:强度高、简约有力、抗剪、抗撞击等优质性能，体现防蚊、防护、防盗； | 套 | 392 | / |

- 阜外华中心血管病医院二期病房楼窗帘、纱窗采购项目，预算金额75.10万元。包括1-20层全遮光卷帘以及1-10层金刚网纱窗(暂定)。实行单价合同，最终按实际采购数量结算。

- 中标公司将货物送达并安装完成后，需自行清理产生的包装箱、塑料袋等各类废品。

- 成交供应商在接到采购人通知送货前（每批次），须提供符合采购人要求的合格样品，待采购人确认后正式供货。