一、采购清单

| 序号 | 物资名称 | 参考规格 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用床隔帘 | 面料：高密医用帘，门幅280cm（上网格60cm左右），检验依据：GB/T18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 1.材质：100%聚酯纤维； 2.克重：≥250g/㎡±5； 3.耐水色牢度(级)实测结果：变色：≥3级；沾色：≥3级，检测方法：GB/T5713-2013； 4.pH值实测结果：4.5-7.5，检测方法：GB/T7573-2009； 5.甲醛含量(mg/kg) 实测结果：未检测出，检测方法：GB/T2912.1-2009； ☆6.阻燃：符合2025年实施的《阻燃织物》装饰用织物B1级，检测方法：GB/T17591-2025； 7.抗菌：水洗后，金黄色葡萄球菌≥90%，检测方法：GB/T20944.3-2008； 9.异味：无异味，检测方法：GB/T18401-2010； 10.耐唾液色牢度≥3级,检测方法：GB/T18886-2019； 11.耐氯漂色牢度:≥3级,检测方法：GB/T7069-1997 12.可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) 实测结果：未检出，检测方法：GB/T17592-2011； 围帘工艺要求： 成品高度：2.5m-3m，宽度约6.3m，离地高度20-30cm，围帘颜色与病房内地面或电视柜颜色保持一致，增加阜外紫元素。 围帘折比：1：1.5倍布；隔帘底边折边为宽度不小于8cm，两侧边折边宽度不小于4cm；窗帘缝纫线与布料颜色相同，针距4针/cm不断线；窗帘绑带加衬定型，缝制在侧边，用不锈钢扣式；窗帘采用10cm专用有纺布带，耐高温、抗氧化、不掉皮、不脱色；帘子须高温定型，单独包装不损坏、不弄脏、平整、不起皱、不褪色、垂感好。（带☆号部分为必须满足项，产品质量须符合国家规定的安全技术标准，提供2025年10月1日以来的国家认可的检测机构（省级及以上）出具的检测报告，报告可供查伪（原件备查），每有一项不满足视为无效响应文件）。 | 套 | 1162 |
| 2 | 床隔帘轨道 | 静音铝合金型材：依据GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》要求标准检测。 1.外观质量：表面光滑、无凹陷、无皱纹、无划痕、气泡等缺陷损伤。 2.壁厚尺寸：厚≥1.2mm，承重20-30kg； 3.力学性能：弯曲度：≤1.0mm；扭拧度：≤1.0mm； 4.抗拉强度：≥160N/mm2; 5.非比例延伸强度：≥160N/mm2； 6.附着性：干附着性0级，湿附着性0级； 7.化学成分:①.镁在0.4-0.8%；②.硅在 0.2-0.5%；③.铁≤0.3%；④.铜≤0.1%；⑤.锌≤0.1%；⑥.锰≤0.1%；⑦.铬≤0.1%；⑧.钛≤0.1%；（需提供符合检测标准要求的相关产品检验报告）。 安装要求：轨道及各类配件颜色与吊顶颜色保持一致，长度约4.2m/套，轨道安装要精准定位，稳固承重，轨道固定点间距约30-50cm，轨道两端10cm内必须有固定点，防止受力变形用水平仪校准，确保轨道安装后无倾斜，窗帘滑动不会卡顿。 | 套 | 1162 |

注：响应规格型号若无法保持一致，可选用外形、功能相近规格进行报价，同时在报价单内表明实际报价的品牌、规格型号。

二、服务要求：

1、本次采购为单价采购，单价包含货物制造、供货、备品备件、包装、运输及装卸费、保险费、税费、安装调试费、检测及验收费、质保期内外服务及相关伴随服务等费用之和；本合同执行期间合同单价不变，数量按实结算。

2、服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。

3、成交供应商在接到采购人通知送货前（每批次），须提供符合采购人要求的合格样品，待采购人确认后正式供货。

4、成交供应商需要对其所供应的全部产品质量负责，若使用前后出现质量问题，成交供应商须无条件退换，并承担因产品质量问题造成的其他损失。

5、成交供应商将货物送达并安装完成后，需自行清理产生的包装箱、塑料袋等各类废品。