阜外华中心血管病医院

全自动核酸提取仪招标技术要求

| ★一 | 总体要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 |  | 具备 |  |
| 2 | 1)提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于 所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 2)投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 |  | 具备 |  |
| 3 | 仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。 成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费 |  | 具备 |  |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 |  | 具备 |  |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整 |  | 具备 |  |
| 6 | 提供核酸提取仪所需的提取试剂、显色试剂、HP分型耐药试剂、宫颈甲基化提取试剂盒的医疗器械注册证或备案凭证，及长期供应价格(含名称、品牌、规 格型号、单价、每人份价格) |  | 具备 |  |
| 7 | 数量：1台 |  | 具备 |  |
| 二 | 技 术 要 求 |  |  |  |
| #1 | 用途：用于临床样本的核酸提取及纯化。磁珠法提取，FFPE单提/共提、循环DNA提取、全血DNA提取、新鲜组织DNA提取 |  | 具备 |  |
| 2 | 样品通量：1-16个样品，且处理任意个数样本均不浪费试剂和耗材 |  | 具备 |  |
| 3 | 快速纯化：≤30min,自动完成机内裂解(加热),移液，试剂盒开封，无需预处理操作 |  | 具备 |  |
| 4 | 纯化程序：具备不同体积样本程序，可优化自定义 |  | 具备 |  |
| 5 | 上机管材：兼容螺旋管、翻盖管等不同类型和不同体积规格的样本管直接上机 |  | 具备 |  |
| 6 | 核酸洗脱：可实现洗脱至1.5mL离心管 |  | 具备 |  |
| #7 | 样本体积≧：200ul-8ml,可选择 |  | 具备 |  |
| 8 | 触屏显示： 高清彩色触屏操控 |  | 具备 |  |
| 9 | 紫外灭菌：内置LED紫外消毒功能，实现工作台面全面消毒 |  | 具备 |  |
| 10 | 安全防护：带有安全保护门，全封闭运行，防止样品污染及保护人身安全 |  | 具备 |  |
| 11 | 防污措施：预装试剂机内密闭解封，滤芯枪头阻碍气溶胶污染 |  | 具备 |  |
| #12 | 纯化时间：FFPE DNA提取：≤3小时，ccfDNA提取：≤50分钟 |  | 具备 |  |
| 13 | 扩展连接：USB端口：≥3个，外置电脑可实现多机相联 |  | 具备 |  |
| 14 | 提供配套的采集、处理工作站 | 具备 |  |
| 三 | 技术及售后服务 | 具备 |  |
| ★1 | 保修期：6年 | 具备 |  |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |  |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密 码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |  |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |  |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时 内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |  |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |  |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |  |

特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理。