附件2：采购需求

采购需求

*一、总体要求

1、满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程，中标厂家按照医院要求安装到位(凡涉及安装及材料问题，标书上明确说明)。

2、（1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

（2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。

（3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

3、仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院LIS和PACS信息系统无缝对接。

4、不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。

5、产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证。

6、数量：1套

二、技术要求

1、检测原理：

1.1检测方法采用二氧化碳（CO₂）检测法，检测技术为瓶外非侵入性连续检测。

1.2设备自动判读结果，不低于10种运算法则，进行数据分析, 以确保检测结果高度准确性。

2、硬件配置：

2.1仪器可模块化组合，根据标本量的提升模块化增加。

2.2具备误取报警功能，防止操作失误；全触摸组件操作，操作过程更加便捷快速

2.3培养瓶可放置任意瓶位，支持盲插盲取。具备匿名瓶功能，允许事后补录信息。

2.4系统采用液晶触摸操控

2.5仪器具备延迟放入功能，室温下培养瓶最长可延迟放入达48小时。

2.6仪器具备重新输入功能，培养瓶拿出后再放入，保证一定时间内可以继续检测。

2.7配置数据管理软件和硬件，培养曲线随时查看、导出和打印。系统数据库终身免费升级，数据自动存储与备份。

2.8设备自动质控，每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校准，以确保结果的准确性。

2.9设备具有多种报警模式，声光相结合。

2.10	独立的内置条形码扫描器，支持双条码扫描，方便操作。

3、检测样本种类

3.1可检测临床血液及无菌体液成分等样本。

3.2检测菌种的种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、产CO₂‌较少的布鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌。

4、培养瓶：匹配医院现有的血培养仪（BD FX400血培养仪）

4.1培养瓶的保存无特殊环境及温度要求。

4.2有多种培养瓶可供选择，包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素厌氧瓶等。

培养瓶尺寸约为高130mm×直径40mm。

4.3树脂培养瓶具备吸附抗生素的功能。

4.4培养瓶采用普通标准瓶口设计，无需额外装置即可匹配主流采血装置。

4.5培养瓶保持有瓶内负压，以保障正常的标本采集量和防止内部液体溅出。

4.6培养瓶具备高透光、高气密性、防压、防碎，且培养瓶内不含活性炭吸附颗粒以方便镜检。

5、扩容能力：可根据用户要求加装培养箱扩容瓶位。

6、提供标准需氧瓶、树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素厌氧瓶等培养瓶的品牌、规格型号、产地、单价；提供省网采目录截屏（含价格部分）。

三、技术及售后服务

*1、保修期：6年（自验收合格之日起）

2、中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训

3、维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。

4、设备的生产日期为安装日期12个月内。

5、一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。

6、提供专业维修工具1套

7、到货时间：合同签订后60日历天