| 阜外华中心血管病医院 高端床旁超声招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接，报价包含接口费、安装运输、培训等费用 | 具备 |
| 3 | 投标产品应为知名品牌，投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。 并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书。 | 具备 |
| 4 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 5 | 请提供所投产品配套主要部件的名称、品牌、规格型号及单价 | 具备 |
| 6 | 数量：1台 | 具备 |
| 二 | 用途：用于重症、神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用 | 具备 |
| 三 | 整机要求 |  |
| 1 | 要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 | 具备 |
| #2 | - ≥20英寸液晶触摸屏，可触摸操控，支持单点、多点、滑动、缩放操作 | 具备 |
| 3 | - 主机内置≥4个可激活探头接口 | 具备 |
| 4 | - 系统成像技术及要求 | 具备 |
| 4.1 | 二维灰阶模式： | 具备 |
| 4.2 | 具备空间复合成像、组织多普勒成像、解剖M型模式、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）、扩展成像（要求凸阵、线阵可用）、实时双辐对比成像 | 具备 |
| 4.3 | 支持弹性成像及定量分析 | 具备 |
| 4.4 | 具备低机械指数造影模式 | 具备 |
| 4.5 | 支持左心室心腔显影LV0 | 具备 |
| 4.6 | 常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件版） | 具备 |
| 4.7 | 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括RDI框位置、角度自动改变） | 具备 |
| 4.8 | 具备穿刺针增强技术（线阵和凸阵探头），支持双屏实时对比显示 | 具备 |
| 4.9 | 具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性 | 具备 |
| 4.10 | 具有心脏结构自动识别功能：能够自动快速识别心脏扫查时获得的标准切面，并引导用户获取标准的心脏扫查切面。（提供证明图片） | 具备 |
| 4.11 | 具有实时自动射血分数测量：可在图像解冻状态下实时扫查并自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。（提供证明图片） | 具备 |
| 4.12 | 具有自动速度时间积分测量（自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VT1、SV、CD、SVV，且可提供趋势图）（提供证明图片） | 具备 |
| 4.13 | 具有自动下腔静脉定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的坍陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图） | 具备 |
| 4.14 | 具有自动B线检测，快速自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距，指导液体复苏并防止出现肺水肿。 | 具备 |
| 4.15 | 具有自动胃窦测量，自动识别胃窦边缘，进行胃窦面积测量，降低病人术中反流误吸风险。 | 具备 |
| 4.16 | 支持全屏放大及局部放大、解冻状态下血管内中膜自动测量 | 具备 |
| 4.17 | 最大显示深度：≥35cm、二维灰阶：≥256、TGC：≥8段 | 具备 |
| 4.18 | 动态范围：≥230，可视可调 | 具备 |
| 4.19 | 可支持探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵、经食道，无线探头：提供证明材料 | 具备 |
| 4.20 | B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节 | 具备 |
| 4.21 | 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放 |  |
| 4.22 | 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统 | 具备 |
| 5 | 支持DICOM 3.0、网络连接，支持移动 | 具备 |
| 6 | SSD硬盘≥256GB | 具备 |
| *7 | 探头配置：线阵探头、单晶体凸阵探头、单晶体相控阵探头、无线探头各1把 | 具备 |
| 8 | 台车可升级调节，静音轮可锁 | 具备 |
| 9 | 使用年限：≥10年，提供铭牌或说明书等证明材料 | 具备 |
| 四 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：6年（验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级，每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。