| 阜外华中心血管病医院 微创瓣膜牵开器、微创胸骨牵开器招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 本项目的全部手术器械需提供同一品牌。 | 具备 |
| 2 | - 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求，以及使用说明书和或公开的彩页。 - 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 - 提供投标人的医疗器械经营许可证或备案凭证 | 具备 |
| 3 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 4 | 每套中每件器械提供产品信息（包括产品注册证名称、品牌、产地、型号和单价） | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| （一） | 微创瓣膜牵开器 1套 | 具备 |
| 1 | 微创牵开器系统套装包含： - 万向固定调节底座1个，无需机械臂，可任意角度锁定。 - 内嵌式调节手柄1个，可精准调整瓣片仰角，调节精度（±0.5mm），调节手柄全长262mm。 - 叶片调节起子1个，起子全长为260mm。 - 叶片夹持钳1个，叶片夹持钳全长260mm。 - 拉钩叶片单叶折叠1个 30*40mm。 - 拉钩叶片单叶折叠1个 30*50mm。 - 拉钩叶片双叶折叠1个 30*40mm。 - 拉钩叶片双叶折叠1个 30*50mm。 | 具备 |
| 2 | 可重复使用的医用不锈钢或合金钢材质，专为微创手术 | 具备 |
| 3 | 可高温高压、低温等离子消毒 | 具备 |
| 4 | 产品使用寿命≥5年，提供铭牌或说明书 | 具备 |
| 5 | 提配套的消毒盒一个，可高温高压消毒使用 | 具备 |
| （二） | 微创胸骨牵开器 1套 | 具备 |
| 1 | 牵开器系统应该包含有： （1）牵开器、牵开器齿条及支架1个； （2）标准长度叶片1个、加长版叶片1个； （3）标准长型剖胸术叶片1个、加长版长型剖胸术叶片1个； （4）短型延长型叶片1个、长型延长型叶片1个； （5）标准长度短型剖胸术叶片1个、加长长度短型剖胸术叶片1个。 | 具备 |
| 2 | 牵开器各活动部件应灵活自如，无卡塞现象，匹配性能良好，无滑脱或失效 | 具备 |
| 3 | 产品材质为630号不锈钢或合金钢 | 具备 |
| 4 | 要求模块化设计，多种叶片搭配，适用于各种手术和患者 | 具备 |
| 5 | 极低侧高设计，多角度旋转 | 具备 |
| 6 | 可将牵开器连接到配套的牵开器支架上，以使用对应的常规固定器 | 具备 |
| 7 | 下方的叶片有明显标记，可实现点对点对齐 | 具备 |
| #8 | 可重复使用，专为微创手术，可高温高压、低温等离子消毒 | 具备 |
| 9 | 产品使用寿命≥5年，提供铭牌或说明书 | 具备 |
| 10 | 提配套的消毒盒一个，可高温高压消毒使用 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：3年（自验收合格之日起，并提供厂家保修承诺函） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。 | 具备 |
| 5 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30个日历天 | 具备 |

| 阜外华中心血管病医院 微创胸撑系统招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | 本项目的全部手术器械需提供同一品牌。 | 具备 |
| 2 | - 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 - 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 - 投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 4 | 数量：两套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| *1 | 适用范围：用于微创心脏外科手术和胸腔外科手术中牵拉组织，暴露手术视野。 | 具备 |
| #2 | 牵开器系统应该包含有： （1）牵开器、牵开器齿条及支架1个； （2）标准长度叶片1个、加长版叶片1个； （3）标准长型剖胸术叶片1个、加长版长型剖胸术叶片1个； （4）短型延长型叶片1个、长型延长型叶片1个； （5）标准长度短型剖胸术叶片1个、加长长度短型剖胸术叶片1个。 | 具备 |
| 3 | 牵开器各活动部件应灵活自如，无卡塞现象；牵开器的各部件的匹配性能良好，无滑脱或失效；牵开器各部件的固定应牢固、可靠。 | 具备 |
| 4 | 产品材质为630号不锈钢。提供技术支撑或证明材料 | 具备 |
| 5 | 要求组合式设计，可选择多种叶片组合以适用于不同手术和患者。 | 具备 |
| 6 | 叶片设计侧高低，厚度薄，更贴合手术部位，操作更灵活。 | 具备 |
| 7 | 可将牵开器连接到配套的牵开器支架上，以使用常规固定器。 | 具备 |
| 8 | 下方的叶片有明显标记，可实现“点对点”对齐。 | 具备 |
| 9 | 器械高温高压消毒重复使用，使用于微创手术。 | 具备 |
| 10 | 产品使用寿命≥5年，提供铭牌或说明书。 | 具备 |
| 11 | 提供详细配置清单、分项报价和各类配件报价 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：3年（自验收合格之日起），签合同前提供生产厂家的保修承诺函 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。 | 具备 |
| *5 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后60个日历天。 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。