| 阜外华中心血管病医院 先心手术器械招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | - 本项目的全部手术器械需提供同一品牌。 | 具备 |
| 2 | - 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书。 - 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 - 所投产品需提供样品清晰的彩图 | 具备 |
| 3 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 4 | 数量：1套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 胸腔心血管外科用持针钳2把： 微创持针钳, 碳化钨涂层钳口，头端1.5mm，弯头，缝线8/0-6/0，杆径2.7mm，灵敏锁片，工作距离150mm，总长280mm，可拆卸冲洗通道，蓝色PEEK手柄 | 具备 |
| 2 | 胸腔心血管外科用持针钳2把：微创持针钳，碳化钨涂层钳口，3x10mm，直头，缝线5/0-3/0，杆径5.0mm，带限位锁片，工作距离160mm，总长300mm，尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，蓝色PEEK手柄 | 具备 |
| 3 | 显微镊2把：微创无损伤血管镊，钳口2.8x15mm，直头，双联动，杆径5mm，工作距离180mm，总长320mm,尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，绿色PEEK手柄 | 具备 |
| 4 | 显微镊2把：微创无损伤血管镊, 头端1.2x11.75mm，双联动，杆径3.0mm，工作距离150mm，总长280mm，可拆卸冲洗通道，黑色PVD涂层，绿色PEEK手柄 | 具备 |
| 5 | 胸腔心血管外科用剪1把：微创用精细分离剪刀，缩窄头, 双联动，杆径3.5mm，工作距离130mm，可拆卸冲洗通道，红色PEEK手柄 | 具备 |
| 6 | 胸腔心血管外科用剪1把：微创瓣膜剪，中弯，双刃开合，杆径5.0mm，工作距离180mm，总长320mm，尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，红色PEEK手柄 | 具备 |
| 7 | 打结器1把：微创迷你型打结器，杆径3.0mm，工作距离180mm，总长320mm，有锁，尾部鲁尔冲洗口，黑色PEEK手柄 | 具备 |
| 8 | 打结器1把：微创打结器，杆径5.0mm，工作距离160mm，总长300mm，有锁，尾部鲁尔冲洗口，黑色PEEK手柄 | 具备 |
| 9 | 胸腔组织钳1把：双关节大弧型钳口分离钳，弧高34.5mm，15°弯手柄，工作距离114mm，杆径4mm，总长220mm±5mm | 具备 |
| 10 | 显微持针钳6把： 精细圆柄弹簧持针钳，碳化钨涂层钳口，5/0，6/0，7/0缝线各2把，金色涂层锁片，总长210mm，黑色PVD涂层 | 具备 |
| 11 | 显微镊4把：精细圆柄无损伤血管镊，直头，1.2mm钳口，尾部轻型手柄设计，总长210mm，黑色PVD涂层 | 具备 |
| 12 | 胸腔心血管外科用剪1把：超锋利Fino Metzenbaum 剪刀，tenotomy刃口，弯头，总长200mm，DLC黑色涂层手柄 | 具备 |
| 13 | 胸腔心血管外科用剪3把：超锋利匹林精细分离剪刀，锋利头，205mm1把和178mm2把，DLC黑色涂层环形手柄 | 具备 |
| 14 | 显微剪2把：精细弹簧圆柄血管角度剪刀，45°和125°刃口各1把，总长210mm | 具备 |
| 15 | 拉钩1把：BROM 静脉拉钩，90°带凹槽，7mm长，宽2.2mm，深5mm，总长195mm | 具备 |
| 16 | 胸腔组织钳1把：双关节无损伤阻断钳，头长35，工作长度90，杆径6x4柄弯50度，1x2齿，头部1.8x1.6 | 具备 |
| 17 | 产品使用寿命≥5年，提供铭牌或说明书 | 具备 |
| 18 | 提供详细配置清单、分项报价和各类配件报价 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：3年 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。 | 具备 |
| 5 | 生产日期为安装日期12个月内 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后60个日历天。 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。