附件2：采购需求

采购需求

*一、总体要求

1、满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程

2、（1）提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。

（2）进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书书、产品授权书。

（3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

3、仪器配备软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。

4、不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备

5、数量：1套

二、技术要求

#1、设备用途：用于胸腹腔镜手术，提供安全的手术操作空间。能匹配达芬奇机器人操作使用

#2、最大气流量：≥45 升/分

3、压力范围：≥3-30mmHg

#4、	有多组设置的手术气腹模式，其中包含肥胖模式,新生儿模式，满足不同手术模式的充气要求

5、具有主动排烟装置和加热功能，37度恒温功能

6、具有腹内压设定及实际腹内压显示

7、可流量设定及流量选择

8、有过压及堵塞报警功能

9、具有气瓶接头高压气管,中央供气接头，内置减压阀

10、电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备

11、可以根据腹腔的实际部位，自动选择最佳的气腹压力，提供铭牌或说明书证明

12、可以在操作过程中会识别实际情况（如更换器械），能够自动选择最合适的充气模式

13、使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明

14、基本配置：气腹机一台  气源连接管一根  可重复消毒气腹管两套

三、技术及售后服务

*1、保修期：6年

2、中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训

3、维修保障：维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作

4、生产日期为安装日期12个月内，提供承诺函

5、一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式

6、提供专业维修工具1套

7、到货时间：接医院相关科室通知后60日历天内